民爆器材储存库安全检查

工作指引

章国升  编写

二○一七年六月

民爆器材储存库安全检查工作指引

一、安全检查项目、依据或要求：

- 1 安全管理方面

| 序号 | 检查项目 | 检查依据或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位资质证明 | 储存库所属单位应有合法使用民用爆炸物品的资质证明。 |
| 2 | 安全管理机构或 安全管理人员 | 按《中华人民共和国安全生产法》第十九条和《民用爆炸物品安全管理条例》第五条的规定，应设置安全管理机构或者配备专职安全管理人员。 |
| 3 | 责任制度 | 建立安全管理制度、岗位安全责任制度，并层层签订责任书。 |
| 4 | 安全例会制度 | 建立安全例会制度，会议应由企业主要负责人主持、定期召开并有记录和有关人员的签字。 |
| 5 | 安全教育制度 | 建立教育培训制度，并有培训教育记录。 |
| 6 | 安全检查制度 | 建立安全监督检查制度，及时发现、整改安全隐患并有记录。 |
| 7 | 消防管理制度 | 建立消防管理制度，消防设施及消防器材应定期检查并有检查记录。 |
| 8 | 安全保卫制度 | 有库区安全保卫制度并严格执行。 |
| 9 | 定员定量制度 | 有符合国家行业规范、规定要求的定员定量制度，明确各库房定员定量并按规定严格执行。 |
| 10 | 装卸管理制度 | 有符合国家行业规范、规定要求的装卸管理制度并严格执行。 |
| 11 | 库房管理制度 | 有符合国家行业规范、规定要求的库房管理制度并严格执行。 |
| 12 | 劳动防护用品 管理制度 | 有制度并严格执行。 |
| 13 | 流向管理制度 | 应按规定建立民用爆炸物品流向管理制度。如实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量，每天核对民用爆炸物品库存情况，并按规定将上述信息录入民用爆炸物品信息管理系统。 |
| 14 | 重大危险源管理制度 | 对构成重大危险源的库区，应按国家有关规定制定重大危险源管理制度并实施管理、有检查记录、按规定备案。 |
| 15 | 生产安全事故 管理制度 | 有制度，严格执行并有记录。 |
| 16 | 火灾、爆炸事故应急救援预案及演练 | 有应急救援预案并定期开展演练且有记录（包括文字、照片、录像等）、有总结。 |
| 17 | 废品销毁制度 | 建立废品销毁制度并有销毁记录。 |
| 18 | 工伤保险管理制度 | 企业应依法为从业人员办理工伤保险。 |
| 19 | 持证上岗 | 按照《民用爆炸物品安全管理条例》的要求，爆破员、安全员、保管员和爆破工程技术人员应持证上岗。 |
| 20 | 其它 | 现场发现的其他安全问题。 |

- 2 治安防范方面

| 序号 | 检查项目 | 检查依据或要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 人力防范 |  |
| 1 | 值守人员 | 年满18岁，不应超过55岁，具有初中以上文化程度。值守人员应经当地公安部门认定，并经本单位培训、考核合格后持证上岗，上岗证应张挂在值班室（上墙）。 |
|  |  | 由公安部门出具无刑事犯罪、劳动教养、行政拘留、强制戒毒记录的证明。 |
|  |  | 具备完全民事行为能力，身体健康，能按照预案处置突发事件，能熟练操作与治安防范及安全保卫有关的装备器材。 |
|  |  | 接到报警信号后，能及时采取相应的有效措施，并按规定报警。 |
|  |  | 也可与当地保安服务公司签订合同，保安服务公司派驻符合本标准要求的值守人员负责值守工作。 |
| 2 | 日常检查 | 设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，对治安防范设施开展经常性检查，及时发现、整改治安隐患，并有检查、整改记录。 |
|  |  | 治安保卫机构或组织应当以单位正式文件形式明确其职责及人员组成，并报上级主管部门和当地公安部门备案。 |
| 3 | 从业培训 | 经常对保管员和值班守护人员等开展以防盗（抢）、防丢失为主要内容的培训教育，并有培训记录。 |
|  |  | 建立有条件接触民用爆炸物品从业人员的培训记录台账，加强教育培训。 |
| 4 | 出入库 检查制度 | 建立出入库检查制度，严格执行生产、销售、购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定，手续齐全，登记完整，有关资料至少保存2年。 |
| 5 | 案(事)件管理 制度 | 建立健全被盗(抢)、丢失等案件、事故登记、报告制度。 |
| 6 | 值班制度 | 储存库实行24h专人值守，每班值守人员不少于3人，其中1人值守报警值班室。值守人员应每小时对库区进行一次巡视，巡视时携带相应的自卫器具，并如实登记形成台账。值守人员履行值班、检查等岗位职责，严格交接班制度。 |
|  |  | 值守人员熟记与当地公安机关和派出所的通讯联络方法，遇有紧急情况及时报告。 |
| 二 | 实体防范 |  |
| 7 | 工程验收 | 新建库区或库房等建设项目应有安全验收评价和建筑工程质量、消防、防雷、治安防范等验收或检测合格报告。 |
| 8 | 工程资料保存 | 工程竣工验收资料应完整并能够妥善长期保存。 |
| 9 | 报警值班室 | 应设报警值班室。报警值班室与库房的内部距离应符合相关标准的要求。 |
|  |  | 报警值班室应安装防盗门和防盗窗，其结构应坚固并具备防人力破坏能力。 |
|  |  | 报警值班室应有防侵犯设施和自卫器具。 |
|  |  | 报警值班室严禁设置床铺。 |
|  |  | 报警值班室应安装值班报警电话并保持24h畅通。 |
| 10 | 监控报警 | 值班室、监控室应当悬挂或张贴当地派出所电话等应急联络方式，并应安装值班报警电话并保持24h畅通，且值守人员在报警值班室内任何部位均能方便看见。 |
| 11 | 储存库 防盗门窗 | 储存库房的门应为双层门，内层门为加金属网的通风栅栏门，外层门为防盗门，两层门均应向外开启。 |
|  |  | 栅栏杆所用钢筋直径一般不小于12mm、栏杆间距一般不超过10cm，金属网应当密实牢固，具有防止小动物破坏和进入功能（网格不大于1cm*1cm）。 |
|  |  | 内、外两层门锁钥匙应由双人分别保管，开启门时两人应同时在场。 |
|  |  | 库窗应设置铁栅栏、金属网，库区应设置符合有关技术标准规定的围墙（实体、高2m、顶设防攀爬措施、距小型库5m、距大型库15m）。 |
| 三 | 犬防 |  |
| 12 | 犬的数量和种类 | 库区应配备2条（含）以上看护犬。应为大型犬（身高50cm以上或体重30kg以上）。 |
| 13 | 犬防要求 | 库区应有犬舍，看护犬白天处于犬舍中，夜间应处于巡游状态。 |
| 四 | 技术防范 |  |
| （一） | 入侵报警装置 |  |
| 14 | 周界入侵探测器设防状态 | 库房应安装入侵报警装置。库房内无人时，入侵报警装置应进入设防状态。 |
|  |  | 库区及重要通道应安装周界报警装置。库区无人员、车辆进出时，周界报警装置应进入设防状态。 对面积较小、形状规则的库区可沿库区围墙安装周界报警装置，对面积较大，形状不规则的库区可在每座库房周边安装周界报警装置。 |
|  |  | 库房入侵报警装置、库区及重要通道周界报警装置每次撤防时间不应超过2h，紧急报警装置应全天处于设防状态。 |
| 15 | 入侵报警 装置联网 | 入侵报警装置应与110指挥中心或库房所在地派出所连通，或与其他主管部门联网。 |
| 16 | 入侵报警系统 运行状态 | 报警系统应能独立运行，并能按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防。 |
|  |  | 应具有防破坏功能（主要指线路应套金属管或埋入地下），能对设备运行状态和信号传输线路进行检测，能及时发出故障报警并指示故障区位。 |
|  |  | 当有报警时能显示和记录报警部位、地址及有关警情数据。系统运行正常。 |
| （二） | 视频监控 |  |
| 17 | 视频监控 安装位置 | 库房、库区及重要通道（指进库道路和库区大门口）应安装视频监控装置。 |
| 18 | 视频监控 图像记录 | 报警值班室所设监控终端，能对所有监控图像进行记录，多画面或轮回显示各监控图像。 |
|  |  | 应能与报警系统联动，当报警发生时，能对报警现场进行图像复核，将现场图像自动切换到指定的监视器上显示。 |
|  |  | 可设置为移动画面帧测记录方式，帧测灵敏度为对摄像重点区域内有人员、车辆或应设防物体移动时即起动，图像记录连续性指标不少于10帧／s。 |
|  |  | 摄像视场角应覆盖目标（库区面积）80%以上，对库区大门、库房门窗等出入口和直接被监控目标，必须做到全覆盖。 |
|  |  | 录像的清晰度不低于(352×288)彩色像素点阵。观看所摄录的图像应能明确辨识被摄录人员、车辆和其他主要物品标识性特征。 |
|  |  | 图象记录保存时间不少于30天。 |
|  |  | 被监控目标的照度应符合摄像机正常图像的照度要求，在照度达不到要求时应增加辅助照明设施或使用具有夜视功能的视频监控探头（红外线探头）。 |
| （三） | 技防系统 |  |
| 19 | 监控和报警 设备安装位置 | 监控和报警设备不应安装在民爆物品储存库内。 |
| 20 | 通讯基本要求 | 技术防范系统应预留远程联网的通信接口。 |
| 21 | 技术防范系统 联动要求 | 报警、视频监控与辅助照明灯光应实现联动。 |
|  |  | 报警信号、视频监控图像信号、声音复核信号应做到同步自动切换，同时也可任意切换，报警信号显示屏的信号显示应能指出报警现场的位置。 |
|  |  | 报警、视频监控装置应显示、记录、储存所有的报警信号、图像信号。 |
| 22 | 通讯设施 终端要求 | 通讯设施终端应连接至或安装在报警值班室。 |
|  |  | 报警信息的对外发送、本地储存、声光提示、与视频监控系统联动等应采用自动方式。 |
| 23 | 电源要求 | 报警、视频监控应具有备用电源，要求对控制台设备视频部分供电不小于1h，报警部分供电不小于8h；交流供电恢复后，备用电源自动充电。 |
| 24 | 系统工作状态 | 报警、视频监控、通讯器材等应符合国家有关标准；报警、视频监控、通讯器材应能在使用现场环境条件下稳定工作，并应达到工程设计要求。 |
| 25 | 技术防范设备质量与安全 | 技术防范设备质量和系统设计、安装、验收，应当符合《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）的规定，特殊场所的应当符合防火、防爆、防腐等特殊要求。 |
| 26 | 室内外线路 | 安装在储存库两层门之间、门斗等处的报警线路应采用铜芯绝缘电线穿镀锌焊接钢管明敷，钢管采用螺纹连接，螺扣不小于6扣，线芯截面不小于1.5mm2。 引至值班室的报警干线应采用铜芯铠装电缆或绝缘导线穿钢管埋地敷设。 |
| 27 | 防雷接地 | 技术防范系统应按国家有关防雷规范的要求设置防雷设施并应经过气象部门的定期检测（每6个月1次）。 |
| （四） | 电子巡查系统 |  |
| 28 | 电子巡查系统 | 满足巡查线路预设和巡查记录打印等功能，对巡查人员的工作状态进行有效监督。 |
| 五 | 防范管理 |  |
| 29 | 应急处置 | 储存库应依据有关标准，制定防盗窃、防抢劫、防破坏的应急预案和实施细则。 |
|  |  | 应急预案应报上级主管部门和公安机关备案，并每半年组织人员进行一次演练并有记录和总结。 |
| 30 | 治安防范系统的管理 | 储存库所属单位的主要负责人是本单位治安防范工作的责任人，负责组织落实本标准的实施；单位保卫组织在公安机关指导监督下具体组织实施治安防范工作。 |
| 31 | 项目实施和验收 | 储存库所属单位具体组织实施本单位爆炸物品库安全防范管理工作，参与治安防范工程规划、设计、建设工作，提出防范需求和使用要求；由公安部门根据有关规定组织验收。 |
| 32 | 检测和维护 | 储存库治安防范设施应由专业人员或部门定期检测和维护，并准确记录每次的检测维护详情。 |
| 33 | 故障处置 | 储存库治安防范系统出现故障，应在48h内恢复功能。在修复期间应采取有效的安全应急措施，并于24h内报单位上级主管部门和公安部门。 |

- 3 选址方面

| 序号 | 检查项目 | 检查依据或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选址 | 远离城镇的独立地段，不应建在城市或重要保护设施或其他居民聚居的地方及风景名胜区等重要目标附近；不应布置在有山洪、滑坡和其他地质危害的地方；不应让无关人员和物流通过储存库区。 |
| 2 | 外部距离 | 储存库距露天爆破作业点边缘的距离应按GB6722的要求核定，且最低不应小于300m。 |
|  |  | 库房外部安全允许距离：小型库应符合GA838表3的规定，大型库应符合GB50089表4.3.2的规定。 |
|  |  | 1.4级储存库外部距离不应小于100m。 |
|  |  | 符合小型库最大储存量要求的移动库库区，其外部距离应符合GA838表3的规定。 |
| 3 | 内部距离 | 小型库：工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药地面储存库之间最小允许距离不应小于20m，上述储存库与雷管储存库之间最小允许距离不应小于12m；雷管库与雷管库之间的距离不应小于12m。 大型库：应符合GB50089表5.3.2-1的规定。 |
|  |  | 小型库：值班室距工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药库房的最小允许距离应符合下列要求： 当3000kg＜药量≤5000kg时，有防护屏障≥65m，无防护屏障≥90m； 当药量≤3000kg时，有防护屏障≥30m，无防护屏障≥60m。 大型库：应符合GB50089表5.3.2-2的规定。 |
|  |  | 值班室距雷管库房的距离：小型库不应小于20m、大型库不应小于50m。 |
|  |  | 1.4级库房距离其它库房、值班室的最小允许距离：小型库不宜小于12m、大型库不宜小于20m。 |
|  |  | 符合小型库最大储存量要求的移动库库区，其内部距离应符合GA838标准的规定。 |
|  |  | 独立设置的雷管发放间与炸药库、炸药发放间与雷管库的距离：小型库均不应小于12m，大型库均不应小于25m。 |
| 4 | 总平面布置 | 库区内储存库的布置，应根据各储存库的危险等级和计算药量并结合地形特点，以有利于安全、运输和装卸作业。 |
|  |  | 计算药量较大的储存库不宜布置在储存库区出入口附近。 |
|  |  | 地面库不宜水平长面相对布置，储存库区运输主干道纵坡不宜大于6%。 |
|  |  | 储存库区四周应设密实围墙，围墙高度不应低于2m。 |
|  |  | 围墙到最近储存库墙脚的距离：小型库不宜小于5m，大型库不应小于15m。 |
|  |  | 储存库区周围有陡峭山体、水沟等能起到防盗、防火作用的自然屏障处，可不设密实围墙，但应设铁丝网围墙。 |
|  |  | 可移动民用爆炸物品库区也可设符合GB/T 7946要求的脉冲电子围栏。 |
|  |  | 值班室宜布置在围墙外的安全地带，朝向库房面可建设防护屏障或利用自然屏障相隔，自然屏障应具备有效阻挡危险品储存库爆炸冲击波的作用。 |
|  |  | 岗哨不应设置在防护屏障内。 |

- 4 外部安全距离 （以小型库为例，大型库详见GB50089表4.3.2）                                                                                                                                                                                                      实际距离/规定距离，m

| 库房名称及计算药量 项目 | 雷管库房 （2万发/20kg） | 炸药库房 （3000kg） | 炸药库房 （5000kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人数大于50人的居民点边缘，企业住宅区建筑物边缘、其他单位围墙 | 155内无/155 | 285内无/285 | 300内无/300 |
| 人数不大于50人的零散住户边缘 | 90内无/90 | 170内无/170 | 180内无/180 |
| 三级公路、通航汽轮的河流航道、铁路支线 | 90内无/90 | 170内无/170 | 170内无/170 |
| 二级（含）以上公路、国家铁路 | 120内无/120 | 225内无/225 | 225内无/225 |
| 高压输电线（500kV） | 323内无/232 | 430内无/430 | 600内无/600 |
| 高压输电线（330kV） | 186内无/186 | 345内无/345 | 570内无/570 |
| 高压输电线（220kV） | 155内无/155 | 285内无/285 | 540内无/540 |
| 高压输电线（110kV） | 105内无/105 | 200内无/200 | 200内无/200 |
| 高压输电线（35kV） | 60内无/60 | 115内无/115 | 120内无/120 |
| 人数不大于10万人的城镇规划边缘、国家或省级文物保护区、铁路车站 | 310内无/310 | 570内无/570 | 600内无/600 |
| 人数大于10万人的城镇规划边缘 | 465内无/465 | 855内无/855 | 900内无/900 |

注：①规定距离是指GA838规定的外部距离值；实际距离主要依据企业区域(或四邻)位置图（由有资质的勘测部门提供的有效图纸，比例不大于1：10000）并经现场核查的距离。与高压输电线路的实际距离可按库房外墙至输电线路的实际距离计算。

②8号雷管计算药量为每发1g；导爆索等其它器材按说明书标称的药量计算。

- 5 内部安全距离（以小型库为例，大型库详见GB50089表5.3.2-1和表5.3.2-2）

实际距离/规定距离，m

| 库房名称及存药量 | 炸药库房1，5000 kg | 炸药库房2，3000 kg |  | 值班室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雷管库房 2万发（20 kg） | --/12 | --/12 |  | --/20 |
|  | 炸药库房1，5000 kg | --/20 |  | --/90（65） |
|  |  |  | 炸药库房2，3000 kg | --/60（30） |
|  |  |  |  | 值班室 |

注：①规定距离是指GA838规定的内部距离值；实际距离,即主要依据企业总平面布置图

（由有资质的勘测部门提供的有效图纸，比例不大于1：2000）并经现场核查的距离。

②值班室那一列中括号内数字为值班室有设防护屏障时的规定距离。

- 6 安全设施方面

| 序号 | 检查项目 | 检查依据或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防护屏障 | 工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药地面储存库应设防护屏障，防护屏障可采用防护土堤、钢筋混凝土挡墙等形式，并应符合GB50089的要求，对周围的建筑物应能起到有效保护作用。 |
|  |  | 当采用钢筋混凝土挡墙形式时，应由有民爆器材设计资质的设计单位设计。 |
|  |  | 当防护屏障内为单层建筑物时，防护屏障不应小于屋檐高度；防护屏障内建筑物为单坡屋面时，不应低于屋檐高度。 |
|  |  | 防护土堤的顶宽，不应小于1m，底宽应根据土质条件确定，但不应小于高度的1.5倍。 |
|  |  | 防护屏障的边坡坡度应确保边坡稳定。当利用开挖的边坡兼做防护屏障时，其表面应平整稳定，遇有风化危岩等应采取措施。 |
|  |  | 防护屏障的内坡脚与建筑物外墙之间的水平距离不宜大于3m；在有运输或特殊要求的地段，其距离应按最小使用要求确定，但不应大于15m。有条件时该段防护屏障的高度宜增高2m～3m。 |
|  |  | 当防护屏障采用防护土堤时，应设置运输通道或运输隧道。运输通道和运输隧道应满足运输要求，并应使其防护土堤的无防护作用区为最小。 |
|  |  | 运输通道的端部需设挡土墙时，其结构宜为钢筋混凝土结构；运输通道净宽度不宜大于5m。汽车运输隧道净宽度宜为3.5m，净高度不宜小于3m。 |
|  |  | 值班室若设防护土堤、钢筋混凝土挡墙时，其高度应超过值班室屋顶高度0.5m，其余应符合GB50089的要求。 |
|  |  | 防护土堤坡脚或钢筋混凝土墙脚距值班室外墙距离不宜大于2.0m。 |
|  |  | 允许在防护屏障的底部用块石或其他块状材料砌筑不高于1.0m（靠近炸药库一侧）或2.0m（相对与炸药库属外侧）的挡土墙。 |
|  |  | 利用自然地形设置的防护屏障，其高度、顶宽、底宽、边坡及距离库房外墙的距离应符合GB50089的要求。 |
| 2 | 建筑与结构 | 储存库应为单层建筑，1.1级储存库耐火等级应符合GB50016中二级耐火等级的规定，1.4级和面积小于20m2的1.1级储存库的耐火等级可为三级。 |
|  |  | 可采用砖墙承重，屋盖宜为钢筋混凝土结构，净高度不宜低于3m。 |
|  |  | 储存库的门均应向外开启，外层门应为防盗门，内层门应为加金属网的通风栅栏门。 |
|  |  | 储存库内任一点到门口的距离不应大于15m，不应采用侧拉门、弹簧门、卷闸门，不应设置门槛。 |
|  |  | 储存库门的宽度不宜小于1.5m，高度不宜小于2.0m。 |
|  |  | 储存库的窗应能开启并应配置铁栅栏和金属网，视情可在窗下靠近地面的适当部位设置通风孔并配铁栅栏和金属网及百叶窗。 |
|  |  | 储存库地面宜采用不发生火花的地面，当以包装箱方式储存且不在储存库内开箱时，储存库地面可采用一般地面。 |
|  |  | 值班室宜为单层，可采用地面、覆土和洞室建筑方式。 |
|  |  | 当采用地面建筑时，应采用现浇钢筋混凝土屋面板，墙四角设构造柱，构造柱与墙之间应拉结，朝向库房方向不应有窗户。 |
|  |  | 可移动民用爆炸物品库的结构应经过国家有关部门的鉴定验收，应有国家有关部门颁发的《科学技术成果鉴定证书》。 |
| 3 | 消防设施 | 储存库门口8m范围内不应有枯草等易燃物，储存库区内以及围墙外15m范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物。储存库区内不应堆放易燃物和种植高棵植物。 |
|  |  | 草原和森林地区的储存库周围宜修筑防火沟渠。 |
|  |  | 储存库区可设高位水池，或设消防水池并配备消防水泵，水池储水量：小型库不少于15m3、大型库不少于216m3。消防水池不应设置在防护屏障内。 |
|  |  | 消防管道水压应保证用水总量达到且水枪在任何建筑物的最高处时，水枪的充实水柱仍不小于10m，水压达不到要求时应采取技术措施。 |
|  |  | 储存库区内单个储存库应配备至少两个5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器。 |
|  |  | 消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其它物品。 |
| 4 | 电气 | 储存库内的电气照明应符合GB50089的规定。 储存库区用电负荷达不到二级要求的，消防系统和安防系统设应急电源。 |
|  |  | 库房内不应安装电气设备、敷设电力及照明线路；电气照明：F0、F1类库房的门灯及安装在外墙外侧的开关、控制按钮、配电箱和电气照明应采用安装在窗外的可燃性粉尘环境用电气设备DIP A22型或IP B22（IP54级）灯具，F0类库房安装灯具的窗户应为双层玻璃的固定窗；电气线路的保护、线路材质（铜芯绝缘导线或阻燃型金属铠装电缆等）、电线和电缆的额定电压及穿钢管敷设应符合GB50089的要求；危险品总库区不应有或建造无线通信塔（基站）。 |
|  |  | 严禁电气线路跨越储存库，10KV及以下架空线路的轴线与1.1级建筑物的距离不应小于电杆档距的2/3，且不应小于35m，与1.4级建筑物的距离不应小于电杆高度的1.5倍；1KV以下的架空线路的轴线与危险性建筑物的距离不应小于电杆高度的1.5倍。 |
|  |  | 库区内宜为独立变电所（宜采用户内式）或杆上变电所，并与库房保持安全防火间距。变电所、配电所和配电室不能与库房联建。 |
|  |  | 当采用移动式照明时，应使用防爆手电筒或手提式防爆灯，并随身携带。 |
| 5 | 防雷 | 地面库的防雷设施应按一类防雷建筑物规定设置防直击雷、防雷电感应和防雷电波侵入的措施，防雷措施定期（每6个月1次）经有当地气象部门检测合格。 |
|  |  | 防直击雷塔架设置位置距离建筑物的距离应大于3m，接地线连接方式应合格；防雷接地体附近应根据实际情况悬挂警告牌或设遮栏。 |
| 6 | 防静电 | 进入雷管储存库操作的人员应穿符合GB21146、GB12014要求的防静电鞋、防静电服或纯棉工作服；雷管储存库和发放间、黑火药储存库的地面和台面应铺设导静电橡胶板，且应接地；发放间的门口应设泄放静电装置。 |
|  |  | 危险场所中的可导电金属设备、导体、管道、支架等均应作防静电直接接地。 |
|  |  | 防静电直接接地装置应与防雷电感应、等电位联结等共用同一接地装置，本接地装置应与防直击雷的接地装置分开且间距不小于3m。 |
| 7 | 防射频 | 存放电雷管的地面储存库防止射频危害的距离执行GB50089的规定，手机等移动通讯工具不应带入库区内。 |
| 8 | 安全警示 | 警示牌设置位置合适，库区警示牌（在库区大门口）内容应有：防火、禁止吸烟、机动车辆行驶速度等；库房标识牌（在库房门口）的内容应有：危险等级、最大存量、允许存放危险品种名称等。 |
| 9 | 卸车站台 | 宜在建筑物门前不小于2.5m处划装车线。 |
|  |  | 进行装卸作业装卸站台应有缓冲件或车辆停车的限位措施。 |
| 10 | 其它 | 现场发现的其他安全问题。 |

- 7 作业过程方面

| 序号 | 检查项目 | 检查依据或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 储存 | 储存库的最大储存量：小型库不应超过一个月的使用量，且符合GA838表1的规定，大型库炸药不超过本单位半年用量、雷管不超过本单位一年用量。 |
|  |  | 民用爆炸物品宜单品种专库存放。当条件受到限制时，不同品种的民用爆炸物品允许同库存放，同库存放应遵守以下原则： a) 黑火药应单独存放；工业雷管除与未拆箱的塑料导爆管可以同库存放外，不应与其他物品同库存放； b) 工业炸药及制品、工业导爆索、未拆箱的塑料导爆管可以同库存放，在库容允许的条件下单个储存库的计算药量：小型库不应超过5000kg，大型库不超过本单位半年用量。 |
|  |  | 储存库内应放置温度和湿度计，并每天记录。 |
| 2 | 存放 | 储存库内民用爆炸物品应堆放稳固整齐。 |
|  |  | 储存库内应有标记品种、规格和数量的标识牌。 |
|  |  | 同库储存多品种民用爆炸物品时，应分别堆放，并有明显标志。 |
|  |  | 堆垛之间应留有检查、清点民用爆炸物品的通道，通道宽度：小型库不应小于0.6m、大型库不小于1.2m。堆垛边缘与墙的距离：小型库不应小于0.2m、大型库不小于0.8m。 |
|  |  | 各种民用爆炸物品整箱堆放高度，工业雷管、黑火药不应超过1.6m，炸药、索类不应超过1.8m。 |
|  |  | 储存库应有良好的通风、防潮、防小动物进入和防止阳光直射措施。 |
|  |  | 储存库内不应存放无关的工具和杂物。 |
|  |  | 宜在地面画定置线，宜在墙面画定高线。 |
| 3 | 发放 | 工业炸药及制品、工业导爆索允许在储存库内以最小包装单元分发。 |
|  |  | 拆箱后的工业雷管应在专门的发放间发放；黑火药应以原包装发放。 |
|  |  | 发放间宜单独设立。 |
|  |  | 进入雷管发放间的作业人员，应经泄放静电后才能进行操作。 |
|  |  | 当发放间与库房联建时，发放间应有密实墙与库房隔开。 |
|  |  | 工业雷管的发放间内最多允许暂存1000发雷管，严禁将零散雷管放在地面上。 |
|  |  | 发放间雷管宜挂在架上或存放在防爆箱内。 |
|  |  | 工业炸药及制品、工业导爆索的发放间最多允许暂存计算药量50kg的产品。暂存产品应标识清楚。 |
|  |  | 严禁在储存库、发放间对民用爆炸物品进行加工作业。 |
|  |  | 民用爆炸物品应按出厂时间和有效期的先后顺序发放。 |
| 4 | 库区内 装卸 | 装卸人员应严格按要求的品种、规格和数量搬运，作业前要检查运输工具是否完好，清除运输工具和车辆内的一切杂物。 |
|  |  | 车辆应熄火、制动，不应在装卸现场添加燃料和维修车辆。 |
|  |  | 轻拿轻放，严禁拖拉、撞击、抛掷、脚踩、翻滚、侧置危险品；严格执行民用爆炸物品同库存放规定，不应超高、超宽、超载。 |
|  |  | 来源不清和性质不明的民用爆炸物品不应入库或装车；回收的各种危险品严禁入库与正常合格的民用爆炸物品同库存放；如包装损坏需更换时，应在指定的安全地点操作。 |
|  |  | 机动车不应直接进入爆炸物品库房内作业，爆破器材和其他货物不应混装。 |
|  |  | 民用爆炸物品的装卸作业宜在白天进行。 |
|  |  | 押运员应在现场监装，无关人员和车辆禁止靠近，运输车辆离库门不应小于2.5m。 |
|  |  | 遇雷雨、暴风等恶劣天气，禁止进行装卸作业。 |
|  |  | 路面有冰雪时，应采取防滑措施。 |
|  |  | 雷管等起爆器材，不应与炸药同时同地进行装卸。 |
|  |  | 装卸作业结束后，作业场所应清理干净，防止遗留民用爆炸物品，并与库管员做好交接。 |
| 5 | 应知应会 | 库区管理人员和作业人员应熟知安全管理制度、事故应急救援预案、安全操作规程，应会使用相应的安全设施。 |
| 6 | 其它 | 现场发现的其他安全问题。 |

二、检查顺序和主要内容

一般先到企业办公地点听取有关情况介绍，接着查看内业资料，主要包括有关证照、制度、记录等，然后前往库区进行现场检查。

现场检查一般先到炸药库值班室查看内业资料（有些企业内业资料就在值班室）：主要包括有关证照、制度、记录文本（产品出入库账簿，内部巡查记录，外来人员出入登记等）、影像资料（监控信息，上岗证件等）等；查看硬件配备[火种箱（也允许设在库区大门口），备用电源，应急照明，报警电话（座机）及常用报警电话号码，自卫器械，防盗结构、消防器材，监控探头、显示器和储存设备、存储天数、工作状态等]是否齐备、完好、合规；核查值班人员（人数、在岗情况、身体条件、询问应知应会），然后前往库区（这时特别要注意值守人员是否在进库前提醒并收缴所有人员携带的香烟、打火机、手机等）。离开值班室时还要注意检查一下值班室朝向炸药库的一侧是否有门窗。

先在库区大门口附近查看是否有安全警示标识（是否有限速牌，防火防盗警示标语等）、火种箱等，观测外部安全距离是否符合规范，也可观察库区外围防火隔离带和排水沟、库区围墙高度和防攀爬措施、库区周界报警和视频监控设施等，然后进入库区。

进入库区后，先观测内部安全距离是否符合规范和围墙（是否完好密实、高2.0m、有防攀爬）、库房（高3m以上）、雷管发放间、防护土堤（不低于库房、库房不能互相通视）、避雷针（能覆盖库房、完好情况）等，然后查看消防配备（水池水量：小型库15m3、大型库216m3、储量100吨以下时为162m3，灭火器材：单库2个5kg以上的磷酸铵盐干粉灭火器，消火栓、水枪、水带，非高位水池需配增压泵），防感应雷（所有金属构件应良好接地），防盗报警（库房防入侵、库区周界报警，视频监控探头数量、位置、覆盖范围、清晰范围），犬只犬舍（2只以上身高50cm以上或体重30kg以上的大型犬），道路坡度（小于6%），装卸条件（距门2.5m、装卸台防撞、无装卸台时应设车辆限位线），杂物杂草水沟（库区内不应有杂物、库房周围8m内不应有枯草，排水顺畅）等，查看完库房外部各方面是否齐备、完好、合规后，逐个进入库房检查。

库房检查可从库房门开始（门宽1.5m、高2m，双门，双锁，钥匙双人保管，外层防火防盗、内层防盗通风防小动物、网眼和门缝均不大于1cm），门口是否有库房标识牌，标识牌大小（600*700）和内容（产品名称、危险等级、危险特性、定员、定量）是否规范，雷管库房门口是否有泄静电装置、是否有台阶。

然后进入库房：查看库房地面[是否平整、不发火、防静电、接地，划设定置线：距墙（小型库0.2m、大型库0.8m）、通道（小型库0.6m、大型库1.2m）]，库房墙面（是否有温湿度计、记录本，定置图，限高线：雷管和黑火药限高1.6m、炸药和索类限高1.8m），窗（是否有防盗栅栏、防小动物的钢丝网、通风窗加设百叶窗、金属件接地），核对当时库内储存量（是否超量储存、账物相符），最后查看库房内是否违规存放其它物品。

最后看是否有发放间，发放间内是否有杂物，是否铺设导静电橡胶板并接地，门口是否有泄静电装置、是否有台阶、是否悬挂或张贴限量牌（雷管不超过1000发，炸药不超过50kg）。

- 安全检查常见隐患问题（按发现的次数由多到少排序）：

1报警值班室未安装报警电话、未张贴常用报警电话号码和联系人。（措施：安装固定电话，保证24小时畅通，将常用紧急报警电话号码和有关单位主要领导、相关人员的电话号码张贴于值班人员面前显眼位置）

2库房内墙上未张贴定置图。（措施：将定置图（显示地面画线限定堆放位置的图）张贴在库房进门对面墙上限高线上方）

3库房内地面未划设定置线。（措施：在库房地面画线限制堆放范围并限定不同品种产品的堆放位置，堆垛距墙（小型库0.2m、大型库0.8m），通道（小型库0.6m、大型库1.2m）

4灭火器未配备、配备不足、过期、非磷酸铵盐干粉灭火器。（措施：单库配备2个以上5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，定期检查更换）

5未配备消防灭火加压水泵、消防水池水量不足。（措施：配备设备，接好电源，定期试运转，保持水池水量[小型库在15m3以上、大型库216m3（库容100吨以下时为162m3）以上]

6库房地面未铺设导静电橡胶皮并接地、库房门口未设置人体泄静电装置（接地的金属球、杆、板等）。（措施：地面平整铺设导静电橡胶板，其下铺设导电金属网并良好接地，在库房门口便于人员触摸的地方设置导电金属体并良好接地）

7库区大门外未设置限速牌、无安全警示标语、大门口未安装监控探头。（措施：在库区大门口显眼位置设置限速牌，限速一般为每小时5KM/h；在大门口或旁边墙上宣写“严禁烟火”等安全警示标语；在大门口安装监控探头。）

8无库房地面导静电接地和门窗金属构件防感应雷电的接地或损坏。（措施：将库房地面导静电橡胶板下的金属网和门窗上的所有金属构件连接至库区的防感应雷的接地网）

9库房内未配备温湿度计、未及时填写记录。（措施：在库房内墙上约1.5m高处挂温湿度计，其旁边挂记录本，每天查看温湿度并记录）

10库房内存放杂物，库区内杂草（干草）、杂物未及时清除、库区内有针叶林。（措施：杂物和针叶树一次性清除，杂草定期清除）

11报警值班室内未配备自卫器械、应急照明灯、备用电源、值班人员未坚守岗位、上岗证和有关制度未上墙、值班人员数量不足。（措施：一一配置，值班人员三班轮流坚守岗位，上岗证和制度上墙，值班人员总数不少于9人或每班不少于3人）

12库区围墙无防攀爬措施、高度不足、部分毁损。（措施：在围墙顶部设防攀爬设施，高度不小于2m，损坏及时修复）

13库区大门不密实、无防攀爬措施。（措施：大门外侧用铁皮封贴密实，顶部再设防攀爬设施）

14库房门口无安全标识牌、规格和内容不规范、超员进库（产品出入库时）。（措施：在库房门口墙上设置安全标识牌，其规格、内容、材质等均应符合GA838-2009附录A的要求，严格按标识牌标明的定员数量限制进库人数）

15防护土堤不合规（材料、高度、长度、厚度、斜面坡度）。（措施：修补土堤，材料中不得含有石块之类，高度不低于库房，长度要保证库房之间任何位置都不能相互通视，土堤顶宽1m以上、斜面坡度小于堆积材料的自然安息角，黏土为不大于450）

16犬只不合规（小型、数量不足）。（措施：2只以上身高50cm以上或体重30kg以上的大型犬，夜间处于巡游状态）

17库区照明未与报警系统联动或损坏。（措施：将库区照明灯与库区报警系统联动，报警时照明自动打开，系统损坏必须立即修复）

18库房门口有台阶、小门槛。（措施：清除台阶或门槛，改为斜坡）

19装卸台宽度不足2.5m、库房门口未设距门2.5m的装卸线。（措施：修补至装卸台宽度不小于2.5m，或在库房门口2.5m处划设装卸线或设置障碍物，限制车辆靠近门口）

20通风门（窗）网格、缝隙大于1cm。（措施：更换或修补使网格和缝隙大小均不大于1cm，）

21库房内限高线高度错误、或无限高线。（措施：重新画设限高线，炸药和索类限高1.8m，雷管和黑火药限高1.6m）

22库房门无双锁、或双锁但未严格双人管控。（措施：内外门均设双锁，严格执行双人管控）

23库房未设入侵报警、或已损坏、或设置位置不当。（措施：在库房门窗外侧设入侵报警探头，保持系统时刻处于正常工作状态）

24库区周界报警损坏、未形成封闭。（措施：在库区围墙顶部设置防入侵报警，并保证探头的防范范围能封闭整个库区周界）

25报警监控系统线路未完全屏蔽、或完全未屏蔽、未套金属管防破坏。（措施：对库区报警监控系统所有线路套穿金属管或金属软管或埋人地下）

26报警值班室内摆放床铺或其他杂物。（措施：彻底清除）

27报警值班室门窗未防盗。（措施：安装防盗通风门和防盗网或防盗栅栏）

28监控系统损坏未及时修复。（措施：及时修复）

29报警值班室内未安装监控探头。（措施：立即安装监控探头并接入监控系统）

30发房间地面和台面未铺设导静电橡胶皮、未接地。（措施：铺设导静电橡胶板，其下面铺设导电金属网并良好接地）

31库房防盗门不防盗、已破损。（措施：修复或更换合格防盗门，施工时要制定专项安全措施，规范操作）

32装卸台未设防撞设施。（措施：补设防撞设施）

33库区监控覆盖范围不足、大门口无监控探头。（措施：增设监控探头，使覆盖范围超过整个库区面积的80%；在库区大门口安装监控探头。）

34避雷检测报告过期。（措施：每六个月请有资质的检测单位进行一次避雷检测并出具报告，发现不合格立即整改）

35爆破器材过期存放（未及时销毁）。（措施：仓管员及时清理出即将过期的产品，并登记造册、申报审批、及时销毁）

- 其他可能存在的隐患问题及整改措施：

1进库人员带火种、未关闭手机入库区（甚至进库房）、库区内地面可见烟头、检查人员正在库区内检查时接打手机或超员进库检查。（措施：仓管值守人员在进库前提醒、收缴所有进库人员的香烟、打火机、手机等）

2非专用车（轿车、普通货车、改装车、农用车、摩托车等）进库区运输炸药、雷管。（措施：进库前，仓管值守人员严格认真检查车辆，不合格车辆坚决制止其进库）

3炸药、雷管混装运输。（措施：不得混装，除非允许同车装运的合规专用车）

4发放器材时存在代人领取、代人刷卡、不在发房间开箱发放、使用违规工具开箱。（措施：仓管人员坚持原则、坚守规定、认真核对、规范操作，使用责任心强的人当仓管员）

5退库回收入库时未认真清点核对、随意堆放。（措施：仓管人员对回收产品进行认真核对、仔细清点、正确进行信息录入，并进行必要的整理后小心、分类摆放）

6装卸车时未做到轻拿轻放、车辆未停放在停车线外、开车司机在装卸车辆旁边抽烟或接打手机、车辆未熄火。（措施：仓管人员在进库前提醒、收缴司机身上和车上的火种和手机等，进库后监督装卸人员要轻拿轻放、车辆停在停车线外、车辆熄火、车辆制动）

7值守人员未按规定穿着劳保工作服、穿拖鞋、皮鞋等。（措施：按规定给值守人员发放劳保工作服和其他必要的劳保用品，并严格执行处罚制度）

8库房内超量储存、超高堆放、不留通道。（措施：加强管理，杜绝超储量开单进货，仓管员严格管理、规范操作）

9值守人员年龄超限（18-55岁）。（措施：严格用人用工管理制度）

10库区外部安全距离不足、内部安全距离不足。（措施：规范设计并严格执行，精心施工、加强监管、进行安全评价、规范验收，发现问题坚决整改）

- 安全隐患视频

画外音：这是某地有关部门于2015年5月15日组织人员对某爆破公司等几个爆破器材贮存库进行安全检查的视频片段剪辑。

场景1：库区值班室和报警值班室内部检查情况：

镜头1：库区值班室内，检查人员正在查阅内业资料，边看边问：咱们这个仓库最近一次避雷检测是什么时候做的？答：去年6月底做的。检查人员：嗯。

镜头2：查阅贮存库设计图册，特写镜头显示库区区域图（图中存在外部安全距离不足的问题），特写镜头显示库区总平面布置图（图中存在内部安全距离不足的问题）；（须准备一本贮存库设计图册）

镜头从报警值班室外缓慢进入：

特写镜头：报警值班室门牌；（须准备门牌一个）

特写镜头：报警值班室门，显示未安装防盗门；接着进入报警值班室，缓慢扫视报警值班室内部情况：（须通过几个报警值班室分别体现问题）

镜头3：缓慢扫视报警值班室甲一周，画面中存在：

①未见报警电话机；（若有则暂时撤下）

②未见自卫器械；（若有则暂时撤下）

③未见视频监控探头；（若有则拍摄时有意避开）

④报警值班室窗，显示未安装防盗网（栅栏）；

镜头4：缓慢扫视报警值班室乙一周，画面中存在：

①未见常用紧急报警电话号码和联系人名单；（若有则暂时撤下）

②未见应急照明灯；（若有则暂时撤下）

③未见值班人员；（值班人员在拍摄时有意躲开）

镜头5：缓慢扫视报警值班室丙一周，画面中存在：

①显示器上仅个别探头画面清晰，其他探头显示“无信号”；（可人为有意临时造成）

②报警值班室内摆放床铺、沙发、茶几等；（可人为有意临时造成）

③检查人员与值班人员谈话，问：老师傅，今年多大岁数了？答：67岁了。问：身体还好吧？答：好着呢！谈话间，显示器上信号突然全部消失，问：怎么回事？答：停电了。问：怎么办？答：等着呗。问：要等多久？答：不知道，只能等着；

特写镜头：张贴值守人员上岗证的牌框，其中仅张贴2个人的上岗证，其余位置为空白。（若有则暂时撤下）

场景2：库区大门口附近情况：

镜头1：库区大门口由远渐近，在大门上稍加停留，影像中未见限速牌，大门口附近未见监控探头，大门上及其周边墙壁上均未见安全警示标语等；

镜头2：大门特写镜头，显示大门为非密闭的栅栏结构；大门特写镜头上摇在顶部停留，显示大门顶部无防攀爬设施。

场景3：库区大门打开，镜头推进库区，显示库区内情况：

镜头1：库区内路边堆放杂物；（任意杂物，需准备）

镜头2：库房附近边坡或土堤上杂草丛生或堆放干草；（准备一些干草）

镜头3：若库区内无针叶林则本镜头取消，若有针叶林则给个特写镜头；

镜头4：镜头移到消防水池，显示池内没水或数量很少；

镜头5：特写镜头显示放置水枪、水带的箱子破损，其中仅有水带，无水枪；（可人为有意临时造成）

镜头6：值守人员手握正在喷水的水枪，但喷水显示水压低、水量小；（可人为有意临时造成）

镜头7：显示围墙情况，或顶部无防攀爬设施、或高度不到2m、或局部损坏，这些情况若存在，则可通过特写镜头显示；

镜头8：显示土堤情况，或高度比库房低、或顶部厚度不足1m、或坡度太陡（超过45度）、或土堤下部挡墙超高、或土堤表面露出石块等，这些情况若存在，则可通过特写镜头显示；

场景4：近景拍摄库房门口情况：

镜头1：显示装卸台侧面无防撞措施（若有则暂时撤下），无装卸台时显示库房门口未见2.5m装卸线；若门口存在台阶，则加以特意显示；

镜头2：镜头推近库房门口旁边的灭火器箱，有人打开箱子，显示其中有2个5kg的灭火器，镜头再推近，特写显示灭火器上压力指针不在绿色区内；（须准备一个过期失效的灭火器）

镜头3：镜头推近另一个库房门口旁边的灭火器箱，另一个人打开箱子，显示其中仅有1个5kg的灭火器，镜头再推近，特写显示灭火器上压力指针在绿色区内；（可人为有意临时造成）

镜头4：镜头从灭火器箱上摇至库房门旁的安全标识牌，特写显示安全标识牌内容；（若原有内容正确，可有意将其改为错误或不规范的）

镜头5：镜头摇至通风窗旁边安装的防入侵报警探头，影像显示探头损坏、或接线头外露、或接线头断开，这些情况可采取有意临时破坏造成，近景或特写显示。（可人为有意临时造成）

场景5：打开库房门，人员进入的情景：

镜头1：近景显示库房门（此时可特意停留略长一点时间，显示外门结构、是否完好、门缝等情况）未打开，显示门上挂锁情况，若有2把锁，则显示1个仓管员打开2把锁，打开外门；近景显示库房通风门未打开，显示通风门上挂锁情况（显示通风门结构、网格大小、门缝等情况），若有2把锁，则显示由另一个仓管员打开通风门上的2把锁，打开通风门；

镜头2：镜头向下摇，显示门槛情况；镜头略推远摇至门旁的安全标识牌，特写显示标识牌内容之后再略推远，显示人员正在进库（要清楚显示进库人数），人数超过刚才标识牌中的定员人数，还显示其中有人手机响了并接打手机；（可人为有意临时造成）

场景6：近景显示库房内情况：（可能要找个新建未用的库）

镜头1：镜头在库房内旋转360度，未见定置图、温湿度计和记录本、限高线；

镜头2：显示库房地面未划设定置线。

场景7：重点显示雷管库门口和库房地面情况：（可在新库拍）

镜头1：近景显示整个库房（雷管库），镜头推近正面墙壁，特写显示通风窗金属件接地线损坏（断开，可有意人为临时造成），再移动镜头，特写显示安全标识牌（表明雷管库），再略推远，近景显示雷管库正面略加停留，显示门口未见人体导静电装置；

镜头2：雷管库房门打开，镜头推进库房，显示库房地面未铺设导静电橡胶板；（可另拍剪辑）

镜头3：镜头转向发房间，推近至发房间标牌特写，再略推远，显示发房间内台面、地面未铺设导静电橡胶板，或显示接地线损坏（断开）。（可人为有意临时造成）

场景8：主要显示监控系统情况：（可在新库拍）

镜头1：镜头从库区全景开始，逐渐推近，近景显示围墙上的监控报警装置，显示系统线路裸露（或特写显示线路接头裸露或断开）、或探头之间防护范围不连续（留有不受防护的空间）、探头已损坏。

场景9：反映产品出入库情况：（须准备一些炸药、雷管道具）

镜头1：在值班室里，来者递给仓管员由公安部门开具的购买证和运输证，仓管员边看边问：张三自己怎么不来？来者答：张三临时有别的事，领导让我来代领。仓管员：哦，那好，走吧，进库吧。

镜头2：近景显示一辆普通箱式货车开进库区大门，停在雷管库（特写显示安全标识牌），特写显示车子停在门口2.5m线外，打开车厢门，来者和仓管员开始装车，镜头显示仓管员在库房门口开箱取出雷管，接着镜头显示司机坐在驾驶室内打手机（此镜头可外拍剪辑）；

镜头3：该车从雷管库启动后开往炸药库门口（显示安全标识牌），停在2.5m线外（特写显示），来者和仓管员一起走到炸药库，往该车上装炸药，司机走到雷管库门口抽烟并将烟头随手扔地上（此镜头可外拍剪辑），随后开车出库区；

场景10：产品退还仓库时的情况：

镜头1：一辆专用车开进库区大门，仓管员已在雷管库打开库房门等着，特写显示仓管员穿着拖鞋站在门口，车辆直接靠近门口（超过2.5m线），车辆未熄火（特写显示排气管在冒气，可另拍剪辑而成），司机下车打开车厢门并进入车厢，扔出一捆雷管（道具），仓管员接住后往库房内扔一下，关门走人，司机上车，开车远去。